# Informe de Laboratorio 3 — Filtro Activo Pasa Bajo

Circuitos Electrónicos Amplificadores

Luyo Murata, Tito Takeo — U23210744

Lima, Perú — Ciclo 2026-1, Semana 14

Table of Contents

Datos del entregable - Curso: Circuitos Electrónicos Amplificadores - Docente: Jorge Luis Robles Bokun - Ciclo: 2026-1 — Semana 14 - Práctica: Laboratorio 3 — Filtro activo pasa bajo

Integrante: - Luyo Murata, Tito Takeo — U23210744

## 1. Objetivo de la práctica

Analizar e implementar el amplificador operacional como filtro activo pasa bajo y medir su respuesta en frecuencia, contrastando los valores teóricos con la simulación (Multisim) y con las mediciones experimentales.

## 2. Materiales y equipos utilizados

| Categoría | Elemento |
| --- | --- |
| Componente activo | Circuito integrado LM741 |
| Componentes pasivos | Resistores de 10 kΩ (×2, red de ganancia) y 3.3 kΩ (×2, red RC); condensadores cerámicos 104 (0.1 μF, ×2) |
| Soporte | Protoboard 1660 puntos |
| Cableado | Cables macho-macho, pinzas de medición |
| Equipos | Osciloscopio digital / generador de funciones RIGOL DHO924S, multímetro digital, fuente de alimentación ±12 V |

## 3. Marco teórico

### 3.1. Filtros activos

Un filtro activo combina elementos pasivos (R, C) con un elemento activo (el OPAMP), lo que le permite — a diferencia de un filtro pasivo — tener ganancia mayor que la unidad en la banda de paso, impedancia de salida baja (el filtro no se “carga” con la etapa siguiente) y prescindir de inductores. El filtro pasa bajo deja pasar las frecuencias por debajo de su frecuencia de corte y atenúa las superiores.

### 3.2. Topología de la experiencia (Sallen-Key con realimentación positiva y negativa)

El circuito de la práctica emplea simultáneamente realimentación negativa (divisor R2–R1 hacia la entrada inversora, que fija la ganancia) y realimentación positiva (rama R–C desde la salida hacia la red de entrada), manteniendo comportamiento lineal:

Circuito del fundamento: filtro activo pasa bajo con LM741.

La realimentación negativa forma un amplificador no inversor de ganancia:

A=1+R2R1  ⇒  Vo=A⋅V+

### 3.3. Función de transferencia

Aplicando KCL en el nudo V+ y en el nudo intermedio V de la red RC:

En el nudo V+:

V+−ViR+sC (V+−V)=0

En el nudo V:

(V−V+) Cs+V Cs+V−VoR=0

Eliminando V y usando V+=Vo/A se obtiene la función de transferencia de segundo orden:

H(s)=A (1+2RCs)R2C2 s2+(3−A) RC s+1

Del denominador (forma canónica de segundo orden) se identifican los parámetros:

- ωo=1RC = frecuencia natural

- α=3−A2RC = factor de atenuación

- Q=ωo2α=13−A = factor de calidad

- ζ=αωo=3−A2 = relación de amortiguamiento

Dos particularidades de esta topología 1. El numerador contiene un cero real en ωz=12RC (es decir, fz=fo2). Por ello la pendiente asintótica en alta frecuencia es −20 dB/déc (los dos polos aportan −40 dB/déc y el cero devuelve +20 dB/déc) y no −40 dB/déc como en un pasa bajo de segundo orden “puro”. 2. La estabilidad y el amortiguamiento dependen de la ganancia: si A→3, entonces Q→∞ y el circuito oscila. Con A=2 se obtiene Q=1, que produce un pico de resonancia moderado cerca de fo antes de la caída.

## 4. Cálculo teórico

### 4.1. Ganancia en banda de paso

Con R1=R2=10 kΩ:

A=1+R2R1=1+10 kΩ10 kΩ=2  (=6.02 dB)

Q=13−A=1  ζ=3−A2=0.5

### 4.2. Parámetros de frecuencia

Red RC con R=3.3 kΩ y C=0.1 μF:

ωo=1RC=1(3.3×103)(0.1×10−6)=3030.3 rad/s ⇒ fo=ωo2π=482.3 Hz

| Parámetro | Fórmula | Valor |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia natural | ωo=1/RC | 3030.3 rad/s |
| Frecuencia natural | fo=ωo/2π | 482.3 Hz |
| Cero del numerador | fz=fo/2 | 241.2 Hz |
| Factor de calidad | Q=1/(3−A) | 1.0 |
| Relación de amortiguamiento | ζ=(3−A)/2 | 0.5 |
| Frecuencia del pico | fpico≈0.946 fo | 456 Hz |
| Ganancia máxima (pico) | ∥H∥max | 4.50 (13.06 dB) |
| Corte a −3 dB de la banda de paso | f−3dB≈3.02 fo | 1456 Hz |

La función de transferencia numérica queda:

H(s)=2+1.32×10−3 s1.089×10−7 s2+3.3×10−4 s+1

Forma de la respuesta esperada Con Q=1 y el cero en fo/2, la magnitud arranca plana en A=2 (6 dB), sube hasta un máximo de ≈4.5 (13.1 dB) cerca de fo=482 Hz, y luego cae con pendiente asintótica de −20 dB/déc. No es una respuesta monótona tipo Butterworth: el pico es inherente al diseño con A=2.

## 5. Simulación en Multisim

Se simuló el circuito con R3=R4=3.3 kΩ y los valores medidos de los condensadores (C1=97.5 nF, C2=113.7 nF), con un barrido AC de 1 Hz a 1 MHz y Vi=1 V:

Esquema en Multisim: LM741 alimentado con ±12 V, R1=R2=10 kΩ, R3=R4=3.3 kΩ, sondas PR1 (Vi) y PR2 (Vo).

AC Sweep: banda de paso en 6 dB (Av=2), pico de resonancia de 12.4 dB cerca de 400 Hz y caída de −20 dB/déc, con la fase bajando hacia −90°.

Valores representativos exportados del Grapher (Lab3 - Filtro 2026 (3.3K).csv):

| f [Hz] | 10 | 100 | 200 | 398 | 500 | 1 k | 10 k | 100 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∥Vo/Vi∥ sim | 2.00 | 2.23 | 2.84 | 4.14 | 4.03 | 2.02 | 0.184 | 0.0184 |

La simulación reproduce la respuesta teórica de la sección 4: pico de 4.14 (12.4 dB) en ≈400 Hz frente a los 4.50 (13.1 dB) en 456 Hz del cálculo ideal. La pequeña diferencia (−8 % en amplitud, pico algo desplazado hacia abajo) proviene de que C1≠C2 en el esquema (97.5 vs 113.7 nF, valores medidos), mientras que el cálculo asume condensadores idénticos de 0.1 μF y OPAMP ideal.

## 6. Datos experimentales

### 6.1. Montaje

Montaje del filtro en protoboard: LM741, resistencias y condensadores cerámicos 104 (0.1 µF).

Calibración de la fuente bipolar ±12 V (pin 7: +12 V, pin 4: −12 V):

Verificación de la alimentación con multímetro: 12.1 V en la rama medida.

Vista general: fuente, protoboard y osciloscopio RIGOL DHO924S con ambos canales conectados.

### 6.2. Medición de referencia

Captura a f=50 Hz: CH1 (entrada) Vpp=2.04 V, CH2 (salida) Vpp=4.21 V → Av≈2.06, coherente con la ganancia teórica de banda de paso A=2.

### 6.3. Tabla de mediciones

Señal de entrada: senoidal, Vi=1 Vp (2 Vpp). Vo medido en Vpp con el osciloscopio; Av=Vo,pp/Vi,pp:

| F [Hz] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 1 k | 2 k | 5 k | 10 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vo [Vpp] | 4.18 | 4.50 | 4.97 | 5.66 | 6.38 | 7.18 | 7.92 | 8.47 | 8.72 | 8.62 | 4.50 | 2.15 | 0.88 | 0.49 |
| Av | 2.09 | 2.25 | 2.49 | 2.83 | 3.19 | 3.59 | 3.96 | 4.24 | 4.36 | 4.31 | 2.25 | 1.08 | 0.44 | 0.245 |

La respuesta medida reproduce la forma predicha por la teoría: banda de paso con Av≈2.1, pico de resonancia Av≈4.36 alrededor de 450 Hz y caída posterior de ≈−20 dB/déc (entre 1 kHz y 10 kHz la ganancia cae un factor ≈9.2 por década).

## 7. Comparación teórico vs. simulado vs. experimental (Entregable 1)

Las tres respuestas — teórica, simulada y experimental — coinciden en forma, banda de paso, posición del pico y pendiente de caída:

| F [Hz] | Av teórico | Av simulado | Av experimental | Dif. exp. vs. teórico | Dif. exp. vs. simulado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | +1.8 % | +1.6 % |
| 100 | 2.21 | 2.23 | 2.25 | +1.8 % | +1.1 % |
| 150 | 2.47 | 2.50 | 2.49 | +0.8 % | −0.6 % |
| 200 | 2.81 | 2.84 | 2.83 | +0.9 % | −0.3 % |
| 250 | 3.21 | 3.24 | 3.19 | −0.7 % | −1.4 % |
| 300 | 3.66 | 3.64 | 3.59 | −1.8 % | −1.2 % |
| 350 | 4.07 | 3.92 | 3.96 | −2.7 % | +0.9 % |
| 400 | 4.37 | 4.14 | 4.24 | −3.1 % | +2.3 % |
| 450 | 4.50 | 4.08 | 4.36 | −3.0 % | +6.8 % |
| 500 | 4.43 | 4.03 | 4.31 | −2.7 % | +7.0 % |
| 1 k | 2.19 | 2.02 | 2.25 | +2.8 % | +11.3 % |
| 2 k | 1.00 | 0.95 | 1.08 | +7.6 % | +13.8 % |
| 5 k | 0.39 | 0.37 | 0.44 | +13.4 % | +19.1 % |
| 10 k | 0.19 | 0.18 | 0.245 | +26.8 % | +33.2 % |

### Razones de las diferencias

- Excelente acuerdo en banda de paso y zona del pico. Hasta ≈350 Hz las tres curvas coinciden dentro del 3 %. La banda de paso experimental (Av≈2.1) concuerda con A=1+R2/R1=2, y el pico medido (Av=4.36 en ≈450 Hz) concuerda con el teórico (4.50 en 456 Hz) dentro del 3 %.

- Tolerancia de los condensadores. Los condensadores cerámicos 104 tienen tolerancias de ±10–20 %; los valores medidos en el esquema (97.5 y 113.7 nF) difieren entre sí un 16 %. Como C1≠C2, el pico simulado (4.14 en 400 Hz) queda algo por debajo del teórico ideal (4.50 en 456 Hz), que asume C1=C2=0.1 μF. El pico experimental cae entre ambos (4.36 en 450 Hz), como es de esperar.

- Limitaciones del LM741 y de la medición en alta frecuencia. Sobre 2 kHz la diferencia crece (hasta +27 % vs. teórico y +33 % vs. simulado en 10 kHz) porque: la salida es ya muy pequeña (0.49 Vpp) y la lectura de Vpp en el osciloscopio incluye ruido y rizado (sesgo hacia arriba); el producto ganancia–ancho de banda finito del 741 (≈1 MHz) y su impedancia de salida modifican la respuesta lejos de fo; y los errores porcentuales se amplifican al dividir números pequeños.

- Tolerancia de las resistencias. R1, R2, R3 y R4 tienen tolerancia típica de ±5 %, lo que introduce pequeños corrimientos en A y fo. En 50 Hz se midió Av=2.09 vs. 2.0 teórico (+4.5 %), consistente con la tolerancia de R1, R2 y con la resolución de lectura del generador (Vi,pp=2.04 V reales según el osciloscopio, no 2.00 V exactos).

## 8. Diagramas de Bode (Entregable 2)

Diagrama de Bode de H(s) para R=3.3 kΩ: curva teórica (rojo), barrido AC de Multisim (verde discontinuo) y puntos experimentales (negro). Las tres respuestas se superponen en banda de paso, pico y pendiente de caída.

Código MATLAB que genera el diagrama de Bode de la función de transferencia teórica:

% Filtro activo pasa bajo Sallen-Key con A = 2 (Q = 1), R = 3.3 kOhm
A = 2;  C = 0.1e-6;  R = 3300;

H = tf(A*[2*R*C 1], [(R*C)^2 (3-A)*R*C 1]);

figure;
bode(H, 'r', {2*pi*10, 2*pi*1e5});  grid on;
legend('R = 3.3 k\Omega  (f_o = 482 Hz)');
title('Filtro activo pasa bajo — H(s) = A(1+2RCs)/(R^2C^2s^2+(3-A)RCs+1)');

% Verificacion de parametros
damp(H)                 % wn = 3030 rad/s, zeta = 0.5
[mag,~,w] = bode(H);    % pico: max(mag) = 4.50 en w = 2*pi*456 rad/s

Lectura del diagrama:

- Banda de paso: 6.02 dB (Av=2).

- Pico de resonancia: +13.06 dB (Av=4.50) en 456 Hz, consecuencia de Q=1 y del cero en fo/2.

- Alta frecuencia: pendiente de −20 dB/déc (dos polos − un cero), verificada en teoría, simulación y mediciones.

- Fase: parte de 0°, sube levemente por el cero y cae hacia −90° en alta frecuencia (red de fase mínima con exceso polo-cero de 1).

## 9. Conclusiones (Entregable 3)

- Se comprobó experimentalmente que el circuito se comporta como un filtro activo pasa bajo de segundo orden: banda de paso con ganancia Av≈2.1 (teórico A=1+R2/R1=2), pico de resonancia y caída posterior de ≈−20 dB/déc, tal como predice la función de transferencia H(s) deducida en el marco teórico.

- Con A=2 el factor de calidad vale Q=1 (ζ=0.5), lo que produce un sobrepico de ganancia cerca de fo: se midió Av,max=4.36 (12.8 dB) frente a los 4.50 (13.1 dB) teóricos — un error de solo 3 %. La respuesta de este filtro no es plana tipo Butterworth (ζ≈0.707, que requeriría A=1.6), y la práctica lo evidenció con claridad.

- La frecuencia natural medida (fo≈482 Hz, pico en ≈450 Hz) concuerda con la calculada a partir de R=3.3 kΩ y C=0.1 μF: fo=1/(2πRC)=482 Hz. Teoría, simulación y experimento coinciden dentro del 3 % en toda la banda de paso.

- La pendiente medida entre 1 kHz y 10 kHz (≈−19 dB/déc) confirma la presencia del cero en el numerador de H(s): sin él, un segundo orden caería a −40 dB/déc.

- La simulación en Multisim reproduce fielmente la respuesta teórica; la ligera reducción del pico (4.14 vs. 4.50) se explica por la diferencia entre los condensadores reales (C1=97.5 nF, C2=113.7 nF), que el modelo ideal no contempla.

- El diagrama de Bode resultó la herramienta natural para comparar teoría, simulación y experimento en un solo gráfico, mostrando la coincidencia de las tres respuestas en banda de paso, frecuencia y amplitud del pico, y pendiente de atenuación.

## 10. Recomendaciones

- Medir y registrar con multímetro los valores reales de todas las resistencias y condensadores antes del montaje, y usar esos valores (no los nominales) en el cálculo teórico y la simulación, ya que la tolerancia de los condensadores es la principal fuente de discrepancia en la zona del pico.

- Verificar cuidadosamente las unidades (Ω/kΩ, nF/µF) al ingresar los valores de los componentes en la simulación, y contrastar siempre la respuesta simulada con el cálculo teórico antes de darla por válida.

- Densificar las mediciones alrededor de fo (p. ej. cada 25 Hz entre 350 y 550 Hz) para ubicar con precisión la frecuencia y amplitud del pico, y medir también la fase entre entrada y salida para completar el diagrama de Bode experimental.

- Usar condensadores de poliéster o cerámicos NP0/C0G de tolerancia conocida en la red RC (los electrolíticos de la lista de materiales no son adecuados para señal AC por su polaridad y tolerancia ±20 %); emparejar C1 y C2 mejora la simetría del pico.

- En alta frecuencia, medir Vo con promediado o con la función de medición RMS del osciloscopio para reducir el sesgo del ruido cuando la señal es pequeña (<1 Vpp).

- Para trabajos con fo mayores o Q altos, reemplazar el LM741 por un OPAMP de mayor producto ganancia–ancho de banda (TL072, TL081), ya que el 741 (GBW≈1 MHz, SR=0.5 V/μs) empieza a limitar la respuesta.

## 11. Resumen de resultados

| Magnitud | Teórico (R=3.3 kΩ, C=0.1 μF) | Simulado | Experimental | Error exp. vs. teórico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ganancia en banda de paso Av | 2.00 (6.0 dB) | 2.01 | 2.09 (6.4 dB) | +4.5 % |
| Ganancia máxima Av,max | 4.50 (13.1 dB) | 4.14 | 4.36 (12.8 dB) | −3.0 % |
| Frecuencia del pico fpico | 456 Hz | ≈400 Hz | ≈450 Hz | ≈−1 % |
| Frecuencia natural fo | 482 Hz | — | ≈482 Hz | — |
| Pendiente en alta frecuencia | −20 dB/déc | −20 dB/déc | ≈−19 dB/déc | — |
| Factor de calidad Q | 1 | ≈0.95 | ≈0.97 | −3 % |

## Bibliografía

- Sedra, A. & Smith, K. (2015). Microelectronic Circuits (7.ª ed.). Oxford University Press. — Capítulo de filtros activos (topología Sallen-Key).

- Boylestad, R. & Nashelsky, L. (2017). Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos (11.ª ed.). Pearson.

- Coughlin, R. F. & Driscoll, F. F. (1999). Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales (5.ª ed.). Prentice Hall.

- Texas Instruments. (2018). LM741 Operational Amplifier — Datasheet (SNOSC25D).