EXAMEN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS II

NOTA: Recuerda que el documento con la solución debe ser subido en las ambas secciones (el mismo documento), “Evaluaciones” y “Tareas”, en formato PDF.

1.- ¿Cuál de los siguientes materiales magnéticos se utilizaría si se quisiera fabricar un transformador de alta frecuencia? (4 puntos)

- Ferroxcube

- Aceros Amorfos

- Núcleos de Ferrita

- Níquel-Hierro (Ni-Fe o Permalloy)

- Hierro-Silicio (Fe-Si)

2.- ¿Cuáles son los ensayos esenciales empleados en la práctica para establecer los parámetros del circuito de un transformador? (4 puntos)

- Ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito

- Ensayo de magnetismo y ensayo de eficiencia

- Ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito y ensayo de magnetismo

- Ensayo de magnetismo y ensayo de cortocircuito

- Ensayo de magnetismo, ensayo de eficiencia y ensayo de vacío

3.- ¿Cuál es la opción de conexión incorrecta en el un banco de un transformador trifásico? (4 puntos)

- Estrella - Ye

- Ye - Delta

- Delta - Ye

- Ye – Ye – Ye

- Delta - Delta

4.- Se va a probar un transformador de 15 kVA y 2300 V/230 V para determinar los componentes de la rama de la excitación, sus impedancias en serie y su regulación de voltaje. Se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas realizadas al transformador: (8 puntos)

| PRUEBA EN VACÍO | PRUEBA EN CORTOCIRCUITO (medido en el primario) |
| --- | --- |
| VO = 230 V | VCC = 47 V |
| IO = 2,1 A | ICC = 6 A |
| PO = 50 W | PCC = 160 W |

- Encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de alto voltaje.

- Encontrar el circuito equivalente de este transformador referido al lado de bajo voltaje.